[SİSTEM BİLGİSİ - ZORUNLU ALANLAR]
Firma: {companyName}
Tarih: {date}
Hazırlayan: {preparedBy}
Açıklama: {description}

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

(PKD)

YERALTI MADEN OCAĞI

(Kömür / Linyit İşletmesi — Örnek Doküman)

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

"Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik"

kapsamında hazırlanmıştır.

| İşyeri / İşletme Adı | ................................ Madencilik San. ve Tic. A.Ş. |
| --- | --- |
| İşyeri SGK Sicil No | ............................................ |
| Adres | ............................................ |
| NACE Kodu / Tehlike Sınıfı | 05.10.01 (Taş kömürü) — Çok Tehlikeli |
| Doküman No | PKD-001 |
| Yayın Tarihi | ...../...../20..... |
| Revizyon No / Tarihi | 00 / ..... |
| Hazırlayan (İSG Uzmanı / Mühendis) | ............................................ |
| Onaylayan (İşveren / İşveren Vekili) | ............................................ |

# REVİZYON TAKİP ÇİZELGESİ

| Rev. No | Tarih | Revizyon Açıklaması | Hazırlayan | Onaylayan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | ...../...../20..... | İlk yayın | .............. | .............. |
| 01 |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |

Bu doküman, işyerinde iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde ve en geç periyodik gözden geçirme süresi sonunda yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

# 1. AMAÇ

Bu Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD); yeraltı maden ocağında metan (grizu), kömür tozu ve diğer yanıcı maddelerden kaynaklanabilecek patlayıcı ortamların oluşmasını önlemek, oluşması engellenemiyorsa tutuşmasını önlemek ve olası bir patlamanın çalışanların sağlık ve güvenliği üzerindeki zararlı etkilerini en aza indirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Doküman; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde, işin başlamasından önce hazırlanmış olup patlayıcı ortam oluşabilecek tüm alanları kapsamaktadır.

# 2. KAPSAM

Bu doküman, işletmeye ait yeraltı üretim panoları, galeriler, nakliye yolları, hava giriş/çıkış kuyuları, kömür stok ve bunker alanları, elektrik ve mekanik tesisler ile patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan tüm yeraltı ve yerüstü çalışma alanlarını kapsar.

Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri, Yönetmelik kapsamında PKD hazırlanması zorunlu faaliyetler arasında yer almaktadır.

# 3. TANIMLAR

| Terim | Tanım |
| --- | --- |
| Patlayıcı ortam | Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis veya toz halinde hava ile karışarak, tutuşma sonrası yanmanın tüm karışıma yayıldığı ortam. |
| Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) | İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan doküman. |
| Grizu (Metan – CH₄) | Kömür damarlarından açığa çıkan, hava ile %4,4–17 hacim aralığında patlayıcı karışım oluşturan renksiz ve kokusuz yanıcı gaz. |
| Kömür tozu | Havada askıda kaldığında veya çökeltiler halinde tutuştuğunda ikincil patlamalara yol açabilen, ince taneli yanıcı kömür tanecikleri. |
| Alt Patlama Sınırı (LEL) | Yanıcı gaz/tozun hava içinde tutuşabildiği en düşük konsantrasyon. |
| Üst Patlama Sınırı (UEL) | Yanıcı gaz/tozun hava içinde tutuşabildiği en yüksek konsantrasyon. |
| Zon (Bölge) | Patlayıcı ortamın oluşma sıklığı ve süresine göre yapılan tehlikeli bölge sınıflandırması (gazlar için Zon 0/1/2; tozlar için Zon 20/21/22). |
| Tutuşma kaynağı | Patlayıcı ortamı tutuşturabilecek kıvılcım, sıcak yüzey, alev, elektrik arkı, statik elektrik vb. enerji kaynağı. |
| ATEX | Patlayıcı ortamlarla ilgili 1999/92/EC (çalışan koruması) ve 2014/34/AB (ekipman) Avrupa direktiflerinin ortak adı. |

# 4. İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARTLAR

Bu doküman aşağıdaki mevzuat ve standartlar esas alınarak hazırlanmıştır:

•  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

•  Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (R.G. 30.04.2013 / 28633)

•  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (R.G. 19.09.2013 / 28770)

•  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (R.G. 29.12.2012 / 28512)

•  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

•  Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB – ATEX)

•  TS EN 60079-10-1 — Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması — Patlayıcı gaz atmosferleri

•  TS EN 60079-10-2 — Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması — Yanıcı toz atmosferleri

•  TS EN 60079-14 — Elektrik tesisatının tasarımı, seçimi ve montajı

•  TS EN 1127-2 — Patlamanın önlenmesi ve korunma (madenler)

# 5. İŞYERİNİN TANITIMI VE FAALİYET BİLGİLERİ

İşletmeye ait genel bilgiler ve üretim faaliyetine ilişkin örnek veriler aşağıda verilmiştir. Bu bilgiler işyerinin gerçek şartlarına göre güncellenmelidir.

| Faaliyet Konusu | Yeraltı taş kömürü / linyit üretimi |
| --- | --- |
| Üretim Yöntemi | Galeri – ayak (uzunayak) yöntemi ile yeraltı üretimi |
| Çalışan Sayısı | Yeraltı: 120 — Yerüstü: 45 — Toplam: 165 |
| Vardiya Düzeni | 3 vardiya / 24 saat |
| Ocak Derinliği / Galeri Uzunluğu | −320 m kot / ~6.500 m galeri |
| Havalandırma Sistemi | Emici (aspiratör) ana vantilatör, Q = 4.800 m³/dk |
| Metan İçeriği (ocak gazı) | Orta–yüksek grizulu ocak sınıfı |
| Kömür Tozu Patlama Özelliği | Patlama yapabilen kömür tozu (taş tozu barajı zorunlu) |

# 6. PATLAYICI ORTAM KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ

Yeraltı maden ocağında patlayıcı ortam oluşumuna neden olabilecek başlıca yanıcı maddeler metan (grizu) gazı ve kömür tozudur. Bu maddelerin kaynakları, salım dereceleri ve patlama özellikleri aşağıda değerlendirilmiştir.

## 6.1. Metan (Grizu – CH₄)

Metan, kömür damarının oluşumu sırasında açığa çıkan ve kazı, göçük, basınç değişimi gibi durumlarda ortama yayılan renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gazdır. Tavanda ve galeri üst kesimlerinde birikme eğilimindedir.

| Özellik | Değer / Açıklama |
| --- | --- |
| Alt Patlama Sınırı (LEL) | %4,4 (hacimce) |
| Üst Patlama Sınırı (UEL) | %17 (hacimce) |
| En şiddetli patlama konsantrasyonu | ≈ %9,5 metan |
| Yoğunluk (havaya göre) | 0,55 (havadan hafif – tavanda birikir) |
| Tutuşma sıcaklığı | ≈ 595 °C |
| Patlama grubu / sıcaklık sınıfı | Grup I (maden) — Grup IIA, T1 |
| Salım kaynakları | Kazı aynası, göçük boşlukları, sondaj delikleri, kömür yüzeyi, eski imalat (göçük) alanları |

Önemli: Metan oranı sürekli ölçülür. %1 metanda uyarı, %1,5–2 metanda elektrik kesilerek çalışan tahliye edilir; bu sınırlar Maden İşyerlerinde İSG Yönetmeliği ve işletme talimatlarına göre uygulanır.

## 6.2. Kömür Tozu

Kazı, nakliye, kırma ve yükleme işlemlerinde açığa çıkan ince kömür tozu, galeri yüzeylerinde çökelti oluşturur. Bir metan patlaması veya hava akımıyla havalanan toz, çok daha şiddetli ve uzun mesafeli ikincil toz patlamalarına yol açabilir.

| Özellik | Değer / Açıklama |
| --- | --- |
| Tehlikeli tane boyutu | < 200 mikron (özellikle < 75 µm) |
| Minimum patlayıcı konsantrasyon | ≈ 50 g/m³ (havada askıda toz) |
| Tutuşma kaynağı | Metan patlaması, sıcak yüzey, kıvılcım, sürtünme |
| İkincil patlama riski | Yüksek (zincirleme toz patlaması) |
| Korunma yöntemi | Taş tozlama (kalkerle nötrleme), taş tozu barajları, sulu süpürme |

# 7. ATEŞLEME (TUTUŞMA) KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Patlayıcı ortamın tutuşmasına neden olabilecek kaynaklar tespit edilmiş ve her biri için korunma önlemi belirlenmiştir:

•  Sıcak yüzeyler (motor, fren, kompresör, aydınlatma armatürleri)

•  Elektrik ark ve kıvılcımları (kablo, anahtar, motor, ek yerleri)

•  Mekanik kıvılcım ve sürtünme (kazı keskileri, konveyör, kayalarla temas)

•  Statik elektrik (konveyör bantları, plastik malzemeler, toz hareketi)

•  Açık alev, sigara, kaynak-kesme işleri (sıcak çalışma)

•  Patlatma (ateşleme) işlemi — yalnızca grizu emniyetli patlayıcı ve usulüne uygun ölçümle

•  Şimşek/yıldırım ve kaçak akımların yeraltına iletilmesi

# 8. TEHLİKELİ BÖLGELERİN (ZON) SINIFLANDIRILMASI

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan alanlar, patlayıcı ortamın oluşma sıklığı ve süresine göre TS EN 60079-10-1 (gazlar) ve TS EN 60079-10-2 (tozlar) standartlarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

| Zon | Tanım (Gaz) | Zon | Tanım (Toz) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zon 0 | Patlayıcı gaz ortamının sürekli / uzun süreli bulunduğu yer | Zon 20 | Patlayıcı toz bulutunun sürekli / uzun süreli bulunduğu yer |
| Zon 1 | Normal çalışmada arada sırada patlayıcı gaz oluşan yer | Zon 21 | Normal çalışmada arada sırada patlayıcı toz bulutu oluşan yer |
| Zon 2 | Normalde oluşmayan, oluşsa da kısa süreli kalan yer | Zon 22 | Normalde oluşmayan, oluşsa da kısa süreli kalan yer |

## 8.1. İşyerine Ait Örnek Zon Sınıflandırma Tablosu

Aşağıdaki tablo, işyerindeki başlıca alanlar için yapılan örnek zon değerlendirmesini göstermektedir. Her alan saha şartlarına göre yeniden değerlendirilmelidir.

| No | Alan / Ekipman | Yanıcı Madde | Salım Derecesi | Zon | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Üretim ayağı / kazı aynası | Metan | Birincil | Zon 1 | Kazı sırasında sürekli metan salımı |
| 2 | Göçük (eski imalat) boşlukları | Metan | Sürekli | Zon 0 | Gaz birikimi yüksek, izole edilir |
| 3 | Hava dönüş (return) galerisi | Metan | İkincil | Zon 2 | Seyrelmiş gaz, izlenir |
| 4 | Kömür bunkeri / aktarma noktası | Kömür tozu | Birincil | Zon 21 | Yükleme ve boşaltmada toz bulutu |
| 5 | Konveyör bant güzergâhı | Kömür tozu | İkincil | Zon 22 | Çökelti toz; taş tozlama yapılır |
| 6 | Hava giriş kuyusu | — | — | Bölge dışı | Temiz hava girişi |

# 9. PATLAMA RİSKİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Patlama riski; patlayıcı ortamın oluşma olasılığı ile olası bir patlamanın şiddeti (sonucu) birlikte değerlendirilerek belirlenmiştir. Değerlendirmede 5x5 matris yöntemi kullanılmıştır.

## 9.1. Risk Derecelendirme Matrisi (Olasılık × Şiddet)

| Olasılık ↓ / Şiddet → | 1 Çok Hafif | 2 Hafif | 3 Orta | 4 Ciddi | 5 Çok Ciddi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Çok Yüksek | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 Yüksek | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3 Orta | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2 Düşük | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1 Çok Düşük | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Risk Puanı: 1–5 Kabul Edilebilir  |  6–12 Dikkat / Önlem Gerekli  |  15–25 Kabul Edilemez (acil önlem)

## 9.2. Örnek Patlama Risk Değerlendirme Tablosu

| No | Tehlike / Senaryo | Mevcut Durum | O | Ş | Risk | Alınacak Önlem | Kalan Risk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Üretim ayağında metan birikmesi ve patlaması | Sürekli gaz izleme mevcut | 3 | 5 | 15 | Sürekli metan ölçümü, otomatik elektrik kesme, havalandırma artırımı | 6 |
| 2 | Göçük alanından ani gaz boşalması | İzole + ölçüm | 2 | 5 | 10 | Göçük izolasyonu, gaz drenajı, basınç takibi | 5 |
| 3 | Kömür tozu ikincil patlaması | Taş tozlama yapılıyor | 3 | 5 | 15 | Taş tozlama, taş tozu barajları, sulu süpürme, toz ölçümü | 6 |
| 4 | Elektrik ekipmanından kıvılcım | Ex-proof ekipman | 2 | 5 | 10 | Grup I Ex ekipman, periyodik kontrol, kaçak akım koruması | 4 |
| 5 | Sıcak çalışma (kaynak/kesme) sırasında tutuşma | İzin sistemi var | 2 | 5 | 10 | Çalışma izni, gaz ölçümü, yangın gözcüsü, ortam temizliği | 4 |
| 6 | Patlatma sırasında grizu tutuşması | Grizu emniyetli patlayıcı | 2 | 5 | 10 | Grizu emniyetli patlayıcı, ateşleme öncesi ve sonrası gaz ölçümü | 4 |
| 7 | Havalandırma arızası → gaz birikimi | Yedek fan mevcut | 2 | 5 | 10 | Yedek vantilatör, otomatik alarm, acil tahliye planı | 5 |

O: Olasılık  |  Ş: Şiddet  |  Risk = O × Ş  |  Risk puanı azaldıkça alınan önlemlerin etkinliği artar.

# 10. PATLAMADAN KORUNMA ÖNLEMLERİ

Patlamadan korunmada öncelik sırası şöyledir: (1) patlayıcı ortam oluşumunun önlenmesi, (2) önlenemiyorsa tutuşmanın önlenmesi, (3) patlamanın zararlı etkilerinin azaltılması. Bu kapsamda alınan teknik ve organizasyonel önlemler aşağıdadır.

## 10.1. Teknik Önlemler

•  Yeterli ve sürekli havalandırma ile metan konsantrasyonunun patlama sınırı altında tutulması

•  Sabit ve taşınabilir metan/CO gaz izleme (telemetri) sistemleri ve otomatik elektrik kesme

•  Grup I (maden) sertifikalı, alev sızdırmaz (Ex d) / kendinden emniyetli (Ex ia) elektrik ekipmanı kullanımı

•  Taş tozlama, taş tozu barajları ve sulu süpürme ile kömür tozu patlamasının önlenmesi

•  Statik elektrik ve yıldırıma karşı topraklama ve eşpotansiyel bağlantı

•  Grizu emniyetli (alev geçirmez) aydınlatma ve elektrik armatürleri

•  Gaz drenajı (degasifikasyon) ve göçük alanlarının izolasyonu

•  Acil durdurma (emergency stop) ve otomatik alarm sistemleri

## 10.2. Organizasyonel Önlemler

•  Patlayıcı ortam oluşabilecek alanların uyarı işaretleri (EX işareti) ile işaretlenmesi

•  Sıcak çalışma (kaynak/kesme) için yazılı çalışma izni (permit) sistemi

•  Çalışanlara patlamadan korunma, gaz tehlikeleri ve acil durum eğitimleri verilmesi

•  Yazılı işletme talimatları ve güvenli çalışma prosedürlerinin hazırlanması

•  Periyodik gaz ölçümü, ekipman kontrolü ve bakım planlarının uygulanması

•  Yetkilendirme ve kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımının takibi

•  Sigara, çakmak, kibrit gibi tutuşturucuların ocağa sokulmasının kesin yasaklanması

•  Asıl işveren – alt işveren koordinasyonunun sağlanması

# 11. EKİPMAN VE KORUYUCU SİSTEM SEÇİMİ (ATEX)

Patlayıcı ortam oluşabilecek alanlarda kullanılacak ekipmanlar, bölgenin zon sınıfına uygun ATEX ekipman grubu ve kategorisine göre seçilir. Madenlerde ve metan/kömür tozu riski bulunan yeraltı alanlarında Grup I ekipman kullanılır.

## 11.1. Ekipman Grupları

| Grup | Kullanım Yeri | Kategori | Koruma Seviyesi |
| --- | --- | --- | --- |
| Grup I | Madenler (grizu/kömür tozu riski olan yeraltı) | M1 | Çok yüksek — gaz varlığında dahi enerjili kalabilir |
| Grup I | Madenler | M2 | Yüksek — gaz tespit edildiğinde enerjisi kesilir |
| Grup II | Maden dışı yüzey tesisleri | 1, 2, 3 | Yüzey gaz/toz ortamları için |

## 11.2. Zon – Kategori Uygunluk Tablosu

| Bölge (Zon) | Gerekli Ekipman Kategorisi | Tipik Koruma Türü |
| --- | --- | --- |
| Zon 0 / Zon 20 | Kategori 1 (G/D) — Grup I M1 | Ex ia (kendinden emniyetli) |
| Zon 1 / Zon 21 | Kategori 1 veya 2 — Grup I M2 | Ex d (alev sızdırmaz), Ex ib |
| Zon 2 / Zon 22 | Kategori 1, 2 veya 3 | Ex e, Ex n, Ex t |

Tüm Ex ekipmanlar üzerinde ATEX işareti (Ex), ekipman grubu, kategori, gaz/toz simgesi, sıcaklık sınıfı ve sertifika numarası bulunmalı; periyodik kontrol ve bakımları yetkili kişilerce yapılmalıdır.

# 12. ACİL DURUM VE ACİL EYLEM PLANI

Olası bir gaz birikimi, yangın veya patlama durumunda uygulanacak acil eylem adımları aşağıda belirlenmiştir. Detaylı plan, işyerinin Acil Durum Planı ile bütünlük içinde uygulanır.

•  Gaz alarmı çaldığında veya kritik metan seviyesine ulaşıldığında elektrik otomatik kesilir

•  Çalışanlar derhal ferdi oksijen maskelerini takarak belirlenen kaçış yolundan tahliye edilir

•  Tahliye yangın/gaz kaynağının aksi yönünde, temiz hava istasyonlarına doğru yapılır

•  Tahliye sonrası sayım yapılır, eksik personel ekip lideri tarafından bildirilir

•  Tahlisiye (kurtarma) ekibi göreve çağrılır; yetkisiz hiç kimse ocağa giremez

•  İtfaiye, 112 ve ilgili kamu kurumlarına haber verilir

•  Ortam güvenli hale gelmeden (gaz ölçümü ile) çalışmaya yeniden başlanmaz

## 12.1. Acil Durum İletişim Bilgileri

| Birim / Kişi | Telefon |
| --- | --- |
| İşyeri Acil Durum Sorumlusu | ............................ |
| Tahlisiye (Maden Kurtarma) İstasyonu | ............................ |
| İtfaiye | 112 |
| Acil Çağrı (AFAD/Sağlık) | 112 |
| En Yakın Hastane | ............................ |

# 13. KOORDİNASYON, GÖZDEN GEÇİRME VE GÜNCELLEME

Asıl işveren – alt işveren ilişkisinin bulunduğu çalışmalarda asıl işveren, çalışanların sağlık ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin uygulanmasını koordine eder ve bu koordinasyonun usul ve tedbirlerini bu dokümanda belirtir.

Bu Patlamadan Korunma Dokümanı işin başlamasından önce hazırlanmıştır. İşyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında ve en geç yılda bir kez yeniden gözden geçirilerek güncellenir. Güncellemeler revizyon takip çizelgesine işlenir.

# 14. ONAY

Bu doküman, işyerinde patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan alanlar için hazırlanmış olup, aşağıda imzası bulunanlarca incelenmiş ve onaylanmıştır.

|  | Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
| --- | --- | --- | --- |
| Adı Soyadı | .................. | .................. | .................. |
| Görevi | İSG Uzmanı / Mühendis | İşyeri Hekimi / Teknik Nezaretçi | İşveren / İşveren Vekili |
| Tarih | .................. | .................. | .................. |
| İmza |  |  |  |

# EKLER

Bu dokümanın ayrılmaz parçası olan ve işyerine özgü hazırlanması gereken ekler aşağıda listelenmiştir:

•  EK-1: Patlama Risklerinin Detaylı Değerlendirme Raporu (alan bazında)

•  EK-2: Tehlikeli Bölge (Zon) Sınıflandırma Çizimleri / Ocak Vaziyet Planı

•  EK-3: Havalandırma Şeması ve Gaz İzleme (Telemetri) Nokta Planı

•  EK-4: Patlayıcı Ortam Uyarı İşareti (EX) Yerleşim Planı

•  EK-5: Ex Sertifikalı Ekipman Envanteri ve Sertifikaları

•  EK-6: Sıcak Çalışma İzni (Permit) Formu Örneği

•  EK-7: Acil Durum / Tahliye Planı ve Kaçış Yolları Krokisi

•  EK-8: Çalışan Eğitim Kayıtları ve Katılım Tutanakları

•  EK-9: Periyodik Gaz Ölçüm ve Bakım Kontrol Formları

Not: Bu doküman örnek/şablon niteliğindedir. Yayımlanmadan önce işyerinin gerçek saha verileri, ölçüm sonuçları ve zon hesaplamaları ile uzman ekip (İSG uzmanı, maden mühendisi, gerektiğinde kimya mühendisi) tarafından somutlaştırılmalı ve işveren onayına sunulmalıdır.