# GIDA FABRİKASI SOĞUK ODA (SOĞUK HAVA DEPOSU) ÇALIŞMA TALİMATI VE TUTANAĞI

Aşağıda hüviyeti yazılı personelin, gıda işletmemize ait soğuk oda / soğuk hava deposu ve şoklama ünitelerinde belirtilen şartlara muhakkak surette riayet ederek çalışacağına dair işbu talimat ve tutanak, serbest arzu ve iradesi altında aşağıdaki şekilde tanzim ve imza edilmiştir.

- Soğuk oda / soğuk hava deposuna girmeden önce işveren tarafından bana verilen termal (soğuğa dayanıklı) iş kıyafetimi, soğuk yalıtımlı eldivenimi, baretimi/bonemi ve kaymayı önleyici güvenlik ayakkabımı eksiksiz giyeceğim; bunlarsız soğuk ortama girmeyeceğim.

- Soğuk ortama vücudum terli iken veya ince giysiyle girmeyeceğim. Üşüme, titreme, uyuşma, baş dönmesi veya halsizlik hissettiğimde derhal soğuk ortamdan çıkacak ve durumu amirime bildireceğim.

- Soğuk oda içinde belirlenen azami çalışma süresini aşmayacağım, verilen dinlenme/ısınma molalarını düzenli olarak kullanacağım ve rotasyon esasına uyacağım.

- Soğuk odaya tek başıma girip uzun süreli çalışma yapmayacağım; mümkün olduğunca ikili çalışacağım. Yalnız çalışmam gerektiğinde dışarıda bir gözlemci/haberleşme bulundurulmadan içeride çalışmayacağım.

- Soğuk oda kapısının içeriden de açılabildiğini her girişte kontrol edeceğim. Kapı kilit mekanizmasını, iç aydınlatmayı ve içeride bulunan acil durum zilini/alarmını çalışma öncesi test edeceğim; arızalı ise içeri girmeyeceğim ve durumu derhal bildireceğim.

- İçeride mahsur kalma ihtimaline karşı kapıyı arkamdan tam olarak kilitlemeyeceğim, kapı önüne ürün/palet yığarak çıkışı engellemeyeceğim ve acil çıkış yolunu daima açık tutacağım.

- Soğuk hava deposunda cep telefonunun çalışmayabileceğini bilerek, bana verilen telsiz/sabit haberleşme cihazını yanımda bulunduracak ve çalışma öncesi çalıştığından emin olacağım.

- Buzlanmış, ıslak veya kaygan zeminlerde dikkatli yürüyecek, koşmayacak; buzlanmayı gördüğümde temizlenmesi için yetkiliye haber vereceğim. Zemindeki ızgara, kanal ve drenajların kapaklarını yerinde bulunduracağım.

- Soğuk yüzeylere, evaporatör/soğutucu serpantinlere ve çok soğuk ürünlere çıplak elle temas etmeyeceğim; soğuk yanığı (donma) riskine karşı koruyucu eldiven kullanmadan donmuş ürün taşımayacağım.

- Soğutma sistemine (kompresör, soğutucu akışkan/amonyak-azot hatları, vana ve panolar) kesinlikle müdahale etmeyeceğim. Soğutkan (amonyak vb.) kaçağı, keskin koku veya gaz alarmı durumunda ortamı derhal terk edip amirime ve yetkili teknik ekibe haber vereceğim.

- Soğuk oda içinde yetkisiz hiçbir elektrikli ekipmanı çalıştırmayacağım; ısıtıcı, açık alev veya kıvılcım çıkaran cihaz kullanmayacağım.

- Forklift, transpalet ve istif araçlarını yalnızca yetkili ve eğitimliysem kullanacağım; soğuk ve dar ortamda manevra yaparken yaya güvenliğine azami dikkat edeceğim. İstifleme yüksekliğine ve denge kurallarına uyacağım.

- Soğuk oda içinde aydınlatmanın yeterli olduğundan emin olacağım; arızalı/yetersiz aydınlatmada çalışmayacak, durumu bildireceğim.

- Gıda güvenliği kurallarına uyacağım; çiğ ve pişmiş/hazır ürünleri ayrı bölümlerde muhafaza ederek çapraz bulaşmayı önleyeceğim, ürün üzerine basmayacak ve ürünleri zemine doğrudan temas ettirmeyeceğim.

- Soğuk oda sıcaklık değerlerini belirlenen sıklıkta kontrol edecek ve kaydedeceğim; sıcaklığın kritik sınırların dışına çıkması halinde derhal yetkiliye bildireceğim (HACCP / soğuk zincir gereği).

- Soğuk odaya hasta, ateşli, açık yarası bulunan veya hijyen kurallarına uymayan durumda girmeyeceğim; el hijyeni ve kişisel temizlik kurallarına uyacağım.

- Soğuk oda kapısını gereksiz yere ve uzun süre açık bırakmayacağım; soğuk kaybını ve kapı çevresinde buzlanmayı önlemek için işim biter bitmez kapıyı usulüne uygun kapatacağım.

- Acil bir durumda (mahsur kalma, gaz kaçağı, yangın, rahatsızlanma) tahliye ve acil durum talimatlarına uyacağım; acil çıkış kapılarının ve alarm butonlarının yerini biliyorum.

- İş Sağlığı ve Güvenliği ile soğuk ortamda çalışmaya ilişkin eğitimlere katılacağım; soğuk oda çalışma talimatını okuyup öğrendiğimi ve harfiyen uygulayacağımı kabul ediyorum.

- Yetki, bilgi ve görevim dışında iş yapmayacağım; her türlü arıza, tehlike ve aksaklığı derhal amirime/yetkilisine bildirecek, gerekli güvenlik önlemi alınmadan işe devam etmeyeceğim.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile soğuk ortamda çalışma eğitimlerine katıldığımı; soğuk oda / soğuk hava deposu çalışma kurallarına ve talimatlarına harfiyen uyacağımı; işim ile ilgili hususlarda üzerime düşen ve yetkim dâhilindeki tedbirleri uygulayacağımı; yetkim haricindeki konularda işveren ve/veya işveren vekiline müracaat edeceğimi; işbu talimat ve tutanağı tamamen okuyup anlayarak imza ile taahhüt ediyorum.

| TEBLİĞ EDEN Adı Soyadı : {tebligEdenAdSoyad} Görevi : {tebligEdenGorevi} Tarih : {tebligTarihi} İmza : | TEBELLÜĞ EDEN Adı Soyadı : {tebellugEdenAdSoyad} Görevi / Sicil No : {tebellugEdenGoreviSicil} Tarih : {tebellugTarihi} İmza : |
| --- | --- |