KİLİTLEME – ETİKETLEME (LOTO / EKED) FORMU

Tehlikeli Enerjinin Kontrolü – Kilitleme ve Etiketleme Uygulama Kaydı

Mevzuat Dayanağı: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (Ek-I, md. 2.13–2.14)

| Form No | OSGB.FR.LOTO.01 | Yayın Tarihi | 01.06.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Revizyon No / Tarihi | 00 / — | Sayfa No | 1 / 1 |
| Hazırlayan (İSG Uzmanı) | Mehmet Yılmaz | Onaylayan (İşveren/Vekili) | Ayşe Demir |

1. İŞ / EKİPMAN BİLGİLERİ

| İşletme / Bölüm | ABC Metal San. A.Ş. – Pres Hattı | Tarih | 02.06.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekipman Adı / Kodu | Hidrolik Eksantrik Pres – PRS-04 | Çalışma Saati (Başl.–Bitiş) | 08:30 – 12:00 |
| Yapılacak İşin Türü | Periyodik bakım – kalıp değişimi ve yağlama | İş İzin No | İİ-2026-0147 |
| İşi Talep Eden | Üretim Şefi – Kemal Aras | İşi Yürüten Ekip | Bakım Ekibi (2 kişi) |

2. ENERJİ KAYNAKLARI VE İZOLASYON (KİLİTLEME) NOKTALARI

Ekipmana ait tüm tehlikeli enerji kaynakları belirlenir; her kaynak için izolasyon cihazı, kilit/etiket no ve uygulayan kişi kaydedilir. Depolanmış enerji (kapasitör, basınç, yay, yükseklik vb.) mutlaka boşaltılır.

| Sıra | Enerji Türü | Kaynak / İzolasyon Noktası | İzolasyon Yöntemi | Kilit No | Etiket No | Depolanmış Enerji Boşaltıldı mı? | Uygulayan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrik | Ana pano şalteri – Q1 (380V) | Şalter OFF + asma kilit | K-101 | E-101 | Evet (kapasitör 5 dk bekleme) | M. Yılmaz |
| 2 | Hidrolik | Hidrolik ünite vanası HV-2 | Vana kapalı + vana kilidi | K-102 | E-102 | Evet (basınç manometreden 0 bar) | S. Kaya |
| 3 | Pnömatik | Ana hava besleme vanası AV-1 | Küresel vana kapalı + kilit | K-103 | E-103 | Evet (hat tahliye edildi) | S. Kaya |
| 4 | Mekanik | Volan / eksantrik mil sabitleme | Emniyet pimi + mekanik takoz | K-104 | E-104 | Evet (yay gerginliği alındı) | M. Yılmaz |

3. KİLİTLEME – ETİKETLEME UYGULAMA ADIMLARI (KONTROL LİSTESİ)

| Adım | Yapılacak İşlem | Uygulandı (E/H) | Saat | İmza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazırlık: İşten etkilenecek tüm çalışanlar bilgilendirildi, enerji kaynakları ve tehlikeler belirlendi. | E | 08:30 | MY |
| 2 | Kapatma: Ekipman standart prosedürle normal şekilde durduruldu. | E | 08:35 | MY |
| 3 | Enerji Kesme: Tüm enerji kaynakları (elektrik, hidrolik, pnömatik, mekanik) izole edildi. | E | 08:40 | SK |
| 4 | Depolanmış Enerji: Kalıntı/depolanmış enerji (basınç, kapasitör, yay) boşaltıldı. | E | 08:45 | SK |
| 5 | Kilitleme: İzolasyon cihazlarına kişisel asma kilitler takıldı (her çalışan kendi kilidi). | E | 08:48 | MY |
| 6 | Etiketleme: 'BAKIM VAR – ÇALIŞTIRMAYIN / AÇMAYIN' uyarı etiketleri takıldı (ad, tarih, neden). | E | 08:50 | MY |
| 7 | Doğrulama (Dene): Başlatma komutu denendi, ekipman çalışmadı; sıfır enerji teyit edildi. | E | 08:55 | SK |

4. GRUP KİLİTLEME – KİLİT/ETİKET SAHİPLERİ KAYDI

Birden fazla kişi/ekip aynı ekipmanda çalışıyorsa her çalışan kendi kişisel kilidini grup kilitleme kutusuna/hasp'a takar. Kilidi takan kişi kendi kilidini bizzat çıkarır.

| Sıra | Kilit/Etiket Sahibi | Görevi | Kilit No | Kilidi Takma Saati | Kilidi Çıkarma Saati | İmza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mehmet Yılmaz | Bakım Teknisyeni (Ekip Lideri) | K-104 | 08:48 | 11:50 |  |
| 2 | Selim Kaya | Bakım Teknisyeni | K-102 | 08:49 | 11:50 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

5. ENERJİ VERME (GERİ DEVREYE ALMA) KONTROL LİSTESİ

| Adım | Yapılacak İşlem | Yapıldı (E/H) | Saat | İmza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İş tamamlandı; sökülen koruyucular/kapaklar takıldı, takım ve malzemeler ekipmandan uzaklaştırıldı. | E | 11:40 | MY |
| 2 | Çalışma alanı kontrol edildi, tüm personelin güvenli bölgede olduğu teyit edildi. | E | 11:45 | SK |
| 3 | Kilit ve etiketler, takan kişiler tarafından bizzat çıkarıldı. | E | 11:50 | MY/SK |
| 4 | Enerji verme prosedürüne göre kaynaklar sırasıyla devreye alındı. | E | 11:55 | MY |
| 5 | Ekipman deneme çalıştırması yapıldı; güvenli ve normal çalıştığı doğrulandı. | E | 12:00 | SK |

6. ONAY VE İMZALAR

| İşi Yürüten / Kilitleyen | Kontrol Eden (İSG Uzmanı / Amir) | Onaylayan (İşveren / Vekili) |
| --- | --- | --- |
| Ad Soyad: Mehmet Yılmaz Tarih: 02.06.2026 İmza: | Ad Soyad: Elif Şahin Tarih: 02.06.2026 İmza: | Ad Soyad: Ayşe Demir Tarih: 02.06.2026 İmza: |

AÇIKLAMALAR / TALİMATLAR

• EKED = Etiketle – Kilitle – Emniyete Al – Dene. Kilitleme tek başına yeterli değildir; mutlaka etiketleme ile birlikte uygulanır.

• Her çalışan kendi kişisel kilidini takar ve yalnızca kendisi çıkarır; başkasının kilidi çıkarılamaz.

• İş ekipmanının bakımı; ekipman kapalı, enerjisi kesilmiş ve hareketleri durmuş haldeyken yapılır (İş Ekipmanları Yönetmeliği Ek-I md. 2.13).

• Enerji kaynaklarını kesen tertibatlar kolayca görülebilir ve tanınabilir olmalı; yeniden enerji verme çalışanlar için tehlikesiz olmalıdır (md. 2.14).

• Bu form ilgili işin tamamlanmasının ardından dosyalanır ve İSG kayıtları kapsamında saklanır.

Not: Bu doküman örnek (doldurulmuş) bir şablondur. İşletme adı, ekipman, enerji kaynakları ve personel bilgileri her uygulama için güncellenmelidir.