| [ŞİRKET / OSGB LOGOSU] | ORMAN KESİM VE TOMRUKLAMA GÜVENLİK PROSEDÜRÜ | Doküman No: İSG-PR-014 Yayın Tarihi: 07.06.2026 Revizyon No: 00 Sayfa: 1 / 4 |
| --- | --- | --- |

| Rev. No | Tarih | Revizyon Açıklaması | Hazırlayan |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 07.06.2026 | İlk yayın. | İSG Uzmanı |

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| --- | --- | --- |
| İSG Uzmanı Ad Soyad / İmza | İş Yeri Hekimi / OSGB Sorumlusu Ad Soyad / İmza | İşveren / İşveren Vekili Ad Soyad / İmza |

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; orman içinde ve orman ürünleri sahalarında yürütülen ağaç kesim (devirme), dallama, boylama (tomruklama), sürütme, taşıma ve istifleme faaliyetlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili yönetmeliklere uygun güvenli çalışma esaslarını belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu prosedür; orman kesim ve tomruklama sahalarında çalışan tüm motorlu testere operatörleri, kesim ekipleri, sürütme/taşıma operatörleri, alt yükleniciler, stajyerler ve sahada bulunan ziyaretçiler ile bu faaliyetlerde kullanılan tüm iş ekipmanlarını kapsar.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

•  İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği.

•  KKD: Kişisel Koruyucu Donanım.

•  Devirme: Ayakta duran ağacın kontrollü biçimde yere yatırılması işlemi.

•  Dallama (Budama): Devrilen ağacın gövdesindeki dalların kesilerek temizlenmesi.

•  Boylama / Tomruklama: Gövdenin belirlenen ölçülerde tomruklara bölünmesi.

•  Sürütme: Tomrukların kesim alanından istif/yükleme alanına çekilerek taşınması.

•  Geri Tepme (Kickback): Motorlu testere kılavuz levhasının ucunun bir nesneye teması sonucu testerenin ani ve kontrolsüz biçimde operatöre doğru sıçraması.

•  Kaçış Yolu: Ağaç devrilmeden önce belirlenen, operatörün güvenli biçimde uzaklaşacağı önceden temizlenmiş güzergah.

4. SORUMLULUKLAR

İşveren / İşveren Vekili: Güvenli çalışma ortamını sağlamaktan, gerekli KKD ve iş ekipmanlarını temin etmekten, eğitimlerin verilmesinden ve bu prosedürün uygulanmasını sağlamaktan sorumludur.

İSG Uzmanı: Risk değerlendirmesini yapmak/güncellemek, saha denetimlerini gerçekleştirmek, çalışanları bilgilendirmek ve uygunsuzlukları raporlamaktan sorumludur.

Saha Sorumlusu / Şef: Günlük çalışma planını oluşturmak, güvenlik mesafelerini denetlemek ve ekipler arası koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Çalışanlar: Verilen talimatlara ve bu prosedüre uymak, KKD'lerini eksiksiz kullanmak, tehlikeli durumları derhal amirine bildirmekle yükümlüdür.

5. GENEL GÜVENLİK KURALLARI

•  Kesim sahasında yalnızca yetkili, eğitimli ve görevlendirilmiş personel bulunur; ziyaretçiler güvenlik mesafesi dışında tutulur.

•  Tüm çalışanlar göreve başlamadan önce KKD'lerini eksiksiz ve uygun şekilde giyer.

•  Alkol, uyuşturucu veya uyku hâli yaratan ilaç etkisi altında saha çalışması kesinlikle yasaktır.

•  Olumsuz hava koşullarında (kuvvetli rüzgâr, yoğun sis, fırtına, yıldırım riski, aşırı kar/buzlanma) kesim faaliyeti durdurulur.

•  Çalışanlar tek başına kesim yapmaz; en az iki kişi görerek-duyarak iletişim mesafesinde çalışır.

•  İki çalışan arasındaki güvenlik mesafesi, devrilecek en uzun ağaç boyunun en az iki katı olacak şekilde korunur.

•  İş ekipmanları (motorlu testere, balta, kama, vinç, çekici) her vardiya öncesi kontrol edilir; arızalı ekipman kullanılmaz, etiketlenerek devre dışı bırakılır.

•  Yakıt ikmali motor durdurulduktan ve soğuduktan sonra, açık havada ve ateş kaynaklarından uzakta yapılır.

6. KESİM ÖNCESİ HAZIRLIK VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Her kesim alanı için çalışmaya başlamadan önce saha incelemesi ve risk değerlendirmesi yapılır. Aşağıdaki hususlar saha sorumlusu tarafından kontrol edilir:

•  Arazi eğimi, zemin durumu, kaygan/çamurlu alanlar ve düşme riski değerlendirilir.

•  Ağacın türü, eğimi, çürük/kovuk durumu, asılı/kırık dallar ("dul kadın" tehlikesi) ve doğal devrilme yönü incelenir.

•  Elektrik hatları, yollar, binalar, su kanalları ve komşu çalışma alanları gibi çevresel tehlikeler belirlenir.

•  Her ağaç için devirme yönü ve operatör için en az iki adet kaçış yolu belirlenip temizlenir.

•  Haberleşme imkânı (telsiz/telefon), en yakın sağlık kuruluşu ve acil toplanma alanı önceden tespit edilir.

•  İlk yardım çantası ve yangın söndürücü sahada hazır bulundurulur.

7. AĞAÇ KESİM (DEVİRME) İŞLEMLERİ GÜVENLİĞİ

•  Devirme öncesi ağacın çevresi (çalı, dal, engel) ve kaçış yolları temizlenir.

•  Devirme yönünü belirlemek için doğru açıyla devirme çentiği (ön kesik) açılır; çentik gövde çapının yaklaşık 1/4'ü derinliğinde olur.

•  Arka kesim, çentiğin biraz üzerinden yapılır ve devrilme yönünü kontrol eden "menteşe" (kırılma payı) bırakılır.

•  Gerektiğinde devrilme yönünü desteklemek için kama kullanılır; testere sıkışması önlenir.

•  Ağaç devrilmeye başladığında operatör testereyi durdurarak önceden belirlenen kaçış yolundan 45° açıyla geriye doğru hızla uzaklaşır.

•  Devrilen ağaç tamamen durana ve zemin stabilize olana kadar kimse devrilme alanına girmez.

•  Asılı kalan (devrilmeyen) ağaçların altına girilmez; uygun ekipmanla güvenli şekilde indirilir.

8. DALLAMA VE TOMRUKLAMA (BOYLAMA) GÜVENLİĞİ

•  Dallama işlemine ağacın kök tarafından başlanır; operatör gövdenin kesim yapılan tarafının karşısında, dengeli bir duruşta konumlanır.

•  Gergin (yay gibi gerilmiş) dallar kesilirken serbest kalan dalın geri sıçrama yönü dikkate alınır; kesim kademeli yapılır.

•  Gövde üzerine basarak çalışırken kayma ve düşme riskine karşı dengeli, sabit zemin tercih edilir.

•  Tomruklama sırasında gövdenin gerilim altındaki bölgeleri belirlenir; testere sıkışmasını ve gövdenin ani hareketini önlemek için önce baskı tarafına, sonra gerilim tarafına kesim yapılır.

•  Eğimli arazide kesilen tomrukların yuvarlanma riskine karşı operatör tomruğun üst (yokuş yukarı) tarafında durur.

•  Motorlu testere kılavuz ucunun nesnelere temasıyla oluşabilecek geri tepmeye (kickback) karşı testere iki elle sıkıca kavranır.

9. TOMRUK SÜRÜTME, TAŞIMA VE İSTİFLEME GÜVENLİĞİ

•  Sürütme/çekme işleminde kullanılan halat, zincir ve sapanlar her kullanım öncesi kontrol edilir; aşınmış/hasarlı olanlar kullanılmaz.

•  Gerilim altındaki halat ve zincirlerin kopma hattı üzerinde kimse bulunmaz; güvenli mesafe korunur.

•  Çekici/vinç operatörü ile yer personeli arasında belirlenmiş el-telsiz işaretleriyle iletişim sağlanır.

•  Tomruk istifleri devrilmeyecek şekilde, düz zeminde ve takozlanarak yapılır; istif yüksekliği güvenli sınırı aşmaz.

•  İstif önünde veya yamaç altında çalışılırken yuvarlanma riskine karşı tedbir alınır.

•  Yükleme/boşaltma sırasında araç sahasında yetkisiz personel bulunmaz.

10. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD)

Orman kesim ve tomruklama faaliyetlerinde aşağıdaki KKD'ler eksiksiz kullanılır:

•  Baret (yüz siperi ve kulaklık entegre orman tipi baret tercih edilir).

•  Göz/yüz koruması (siper veya koruyucu gözlük) ve kulak koruyucu (kulaklık/tıkaç).

•  Kesilmeye dayanıklı (chainsaw) koruma pantolonu/tozluk ve koruyucu eldiven.

•  Çelik burunlu, kaymaz tabanlı ve kesilmeye dayanıklı iş güvenliği botu.

•  Yüksek görünürlüklü (reflektörlü) iş elbisesi.

11. ACİL DURUMLAR VE İLK YARDIM

•  Her ekipte en az bir sertifikalı ilk yardımcı bulundurulur ve ilk yardım çantası sahada hazır tutulur.

•  Kaza durumunda saha güvenliği sağlanır, yaralıya gerekli ilk müdahale yapılır ve 112 aranır.

•  Acil toplanma alanı ve sahaya en yakın sağlık kuruluşunun konumu tüm çalışanlara bildirilir.

•  Orman yangını riskine karşı yangın söndürücü hazır bulundurulur; sigara yalnızca belirlenen güvenli alanlarda içilir.

•  Tüm kazalar ve ramak kala olaylar İSG uzmanına bildirilir ve kayıt altına alınır.

12. EĞİTİM VE DENETİM

•  Çalışanlara işe başlamadan önce ve periyodik olarak orman kesim ve tomruklama güvenliği, motorlu testere kullanımı ve acil durum konularında eğitim verilir.

•  Eğitimler kayıt altına alınır; katılım imza çizelgeleri muhafaza edilir.

•  İSG uzmanı ve saha sorumlusu tarafından periyodik saha denetimleri yapılır, uygunsuzluklar raporlanır ve giderilir.

•  Bu prosedür en az yılda bir kez veya mevzuat/çalışma koşulları değiştiğinde gözden geçirilerek güncellenir.

13. İLGİLİ MEVZUAT VE DOKÜMANLAR

•  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

•  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.

•  Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.

•  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği.

•  EK-1: Kişisel Koruyucu Donanım Zimmet/Kontrol Tablosu.

•  EK-2: Orman Kesim Sahası Günlük Güvenlik Kontrol Listesi.

EK-1: KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KONTROL TABLOSU

| S.No | KKD | İlgili Standart / Tip | Kullanım Zorunluluğu | Kontrol Durumu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Orman tipi baret (siper + kulaklık) | EN 397 / EN 352 | Zorunlu | Uygun |
| 2 | Koruyucu gözlük / yüz siperi | EN 166 | Zorunlu | Uygun |
| 3 | Kesilmeye dayanıklı pantolon (tozluk) | EN ISO 11393-2 | Zorunlu | Uygun |
| 4 | Koruyucu eldiven | EN ISO 11393-4 | Zorunlu | Uygun |
| 5 | Çelik burunlu kesilmeye dayanıklı bot | EN ISO 11393-3 | Zorunlu | Uygun |
| 6 | Yüksek görünürlüklü iş elbisesi | EN ISO 20471 | Zorunlu | Uygun |

EK-2: ORMAN KESİM SAHASI GÜNLÜK GÜVENLİK KONTROL LİSTESİ

| S.No | Kontrol Maddesi | Evet | Hayır | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Çalışanlar KKD'lerini eksiksiz kullanıyor mu? | ☐ | ☐ |  |
| 2 | Hava koşulları kesim için uygun mu? | ☐ | ☐ |  |
| 3 | Motorlu testereler ve ekipmanlar kontrol edildi mi? | ☐ | ☐ |  |
| 4 | Kaçış yolları belirlendi ve temizlendi mi? | ☐ | ☐ |  |
| 5 | Güvenlik mesafeleri (en uzun ağaç boyu × 2) sağlanıyor mu? | ☐ | ☐ |  |
| 6 | İlk yardım çantası ve yangın söndürücü sahada mı? | ☐ | ☐ |  |
| 7 | Haberleşme (telsiz/telefon) çalışıyor mu? | ☐ | ☐ |  |
| 8 | Asılı/kırık dal ve çevresel tehlikeler kontrol edildi mi? | ☐ | ☐ |  |

Kontrolü Yapan (Saha Sorumlusu): ......................................          İmza: ....................          Tarih: ....../....../20......